Collection des fiches techniques de la  F.F.A.M.

## Comment calculer la puissance de son moulin ?

N° de fiche:

- 4. 1. 2

Indice : a

Classement : I : moulin à eau ; 4 : force motrice ; 1 : gérer

Date d’édition : 2 janvier  2007…  Auteur :  Alain Proust

Mise à jour le  :  …………..…             par :……………………………..

Document propriété de la F.F.A.M. Toute reproduction ne peut en être effectuée qu’avec l’autorisation écrite du président de la Fédération Française des Amis des Moulins.            Visa du Président :

Les meuniers et les pêcheurs dont les amours sont chaotiques ont en commun au moins un point, quand il s'agit de parler de la puissance de leur moulin ou de la taille de leur prise : ils voient grand …

Bien sûr, il y a la formule simple : Puissance (KW) = Débit (m3/s) X Hauteur (m) X 9,81. Mais encore faut-il connaître le débit. Là, c'est moins simple.

Il est cependant possible de connaître, par l'application de quelques formules mathématiques, la puissance maximum que permet une installation en considérant la hauteur de chute et la forme du passage d'eau (du vannage par exemple). En effet, quel que soit le débit de la rivière, par une certaine ouverture, il ne peut passer qu'une certaine quantité d'eau au niveau de la roue, et pas plus.

Prenons quelques situations :

L'emplacement d'une vanne motrice de 1 m de large, avec une langue d'eau en déversoir de 0,75 m d'épaisseur et une hauteur totale de chute de 1 m laissera passer 1,150 m3/s soit : P maximum = 1,150 m3/s X 0,625 X 9,81 = 7,05 KW (avec 2 m de large, 14,10 KW).

Une roue à arrivée d'eau en dessous, avec une largeur de vanne de 1 m, vanne ouverte de 0,40 m et une hauteur de chute totale de 1,50 m laissera passer 1,220 m3/s soit : P maximum = 1,220 m3/s X 1,30 X 9,81 = 15,55 KW.

Ces puissances sont des puissances théoriques calculées, qu'il faut multiplier par le rendement de la roue pour avoir la puissance réelle à la roue.

Conservons notre dernier exemple :

Puissance calculée 15,55 KW, rendement 0,7, Puissance réelle à la roue : 15,55 KW X 0,7 = 10,88 KW (ou 14,78 CV). Si cette énergie est destinée à produire de l'électricité, il nous faut prendre en considération le rendement du multiplicateur (0,8) et de la génératrice (0,85).

Notre puissance à la roue de 10,88 KW nous permettra de chauffer une habitation avec 10,88 X (0,8) X (0,85) soit 7,40 KW. Ce qui est largement suffisant.

Alain Proust (http://perso.orange.fr/moulins.patrimoine/ )

Notes personnelles :