FICHE TECHNIQUE  F.F.A.M.  	 Caler une roue hydraulique

sur un axe en bois

N° de  fiche:

I. 4. 2. 5

Classement : I- moulin à eau ; 4- force motrice ; 2- roue à eau

Date d’édition :  20 septembre 2006……..Auteur :  Alain Espinasse – AAMT

Remplace la fiche n° :  …………..…..du …………………………..

Document propriété de la F.F.A.M. Toute reproduction ne peut en être effectuée qu’avec l’autorisation écrite du président de la Fédération Française des Amis des Moulins.

Visa du Président :

Ce type de calage se faisait, à l'origine, par l'intermédiaire de coins de bois (chêne) que l'on forçait à coups de maillet. Cette méthode est « efficace » mais nécessite une révision constante de l'ensemble afin de neutraliser les éventuels relâchements dus au passage de l'humide au sec : lorsque la roue s'arrête pour une période assez longue, les coins risquent de s'échapper à la remise en route de la roue…

La solution proposée afin de remédier à cet inconvénient consiste en la fabrication de paires de coins liés par une tige filetée. Les perçages dans le bois doivent être d'un diamètre supérieur à celui des tiges filetées de façon à donner une plage de réglage suffisante au couple. Les platines de métal assurent une bonne répartition de l'effort au serrage. Ce système permet un blocage efficace et constant, facilement révisable à tout moment.

Notes personnelles :